一、技术要求

（一）清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 往复式三刷洗车机 | 1 | 台 |

- 技术规格及要求

（1）洗车机结构与性能要求：参与投标产品必须为成熟产品，主体结构符合国家安全设计标准，钢材等级符合国家标准，所有钢结构要经过热镀锌工艺处理。电气防护等级不低于IP55，绝缘等级不低于B级。设备满足使用环境温度：0℃～50℃，满足公交大客车自动高压水清洁的需要。

（2）用PLC控制系统对整套设备进行自动控制、自动计数、自动检测故障。

①通过电控系统来实现整条清洗线的自动控制。控制系统的核心是可编程序控制器，经光电传感器及接近开关的检测，实现对高压冲洗、顶刷、大立刷及行走的自动程序。可编程序控制器及光电传感器、光电开关、电流传感器等主要电气元件需选用知名品牌，确保系统的稳定性需求；

②洗车机采用三刷结构，一支顶刷、两支大立刷，清洗车辆顶部、两侧、车头及车尾。

③清洗刷均采用机械和气动控制，具有自动避让、防冲撞功能。洗车机自动检测车型，感应车辆的进出，通过操作面板实时控制洗车刷的清洗或随时打开、停止清洗，具有安全避让功能（含手动功能）。

④被洗车辆停入洗车机指定位置，洗车机在两边轨道上往复行走，进行清洗作业。

（3）具有全自动清洗车头车尾、顶面及两侧外表面的功能。

（4）具有自动清洗和手动控制相结合的清洗功能，可安全避让车辆上的附属物。

（5）具有各工位手动和点动操作功能。

（6）具有完善的系统保护功能，发生故障时系统能够紧急停机，同时进行报警和故障内容显示。

（7）具备故障自诊断功能，对系统的状态进行全面的监控和显示故障报警，并对故障部位和故障类型做出正确判断。

（8）具备完善的安全保护功能。

（9）供水装置包括水泵、管路、阀门等。

（10）洗车机的框架和主体结构采用优质钢材（Q235），厚度不低于3mm，钢结构件必须采用热镀锌工艺。

（11）清洗毛刷采用超柔软刷条或同等、优于该品质的毛刷。

（12）减速机、水泵等选用国内名优产品（详见洗车机主要配置表）；所有外协件如减速机、电机、电气、气动组件、水泵等注明品牌。

（13）清洗刷安装防溅水挡板。

（14）冬季设备使用要有冬天排水装置。

（三）洗车机技术参数：

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用车型 | 各级别客车 |
| 2 | 洗车尺寸 | 长≤不限×宽≤3m×高≤4m |
| 3 | 机器尺寸 | 约 2.5m（长）×4.5m（宽）×5.5m（高） |
| 4 | 清洗选择 | 水洗 |
| 5 | 清洗方式 | 移动往复式 |
| 6 | 清洗刷数 | 一支顶刷、二支大立刷 |
| 7 | 操作方式 | 自动控制、手动控制 |
| 8 | 清洗能力 | 每辆车3～5分钟 |
| 9 | 装机容量 | 10KW |
| 10 | 耗水量 | 150L-200L/辆 |
| 11 | 耗电量 | 0.5度/辆 |
| 12 | 空气压力 | 0.8Mpa |
| 13 | 电源 | 三相五线 380V 50Hz |

（四）洗车机主要配置表

| 序号 | 名 称 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | PLC |
| 2 | 触摸屏 |  |
| 3 | 感应开关 | 光电式 |
| 4 | 感应开关 | 无接触式 |
| 5 | 电磁阀 | 二位五通 |
| 6 | 电磁阀 | 二位三通 |
| 7 | 交流接触器 |  |
| 8 | 热继电器 |  |
| 9 | 气缸 | φ80×300 |
| 10 | 水泵 |  |
| 11 | 减速机 |  |
| 12 | 防水电机 |  |
| 13 | 信号灯 | LED |
| 14 | 毛刷刷杆 | 铝合金 |
| 15 | 防溅水挡板 |  |
| 16 | 毛刷 |  |

注：成交供应商在合同签订后，需提供实施方案且应提供土建（配套附属设施）指导，需与土建完全匹配，配套使用。

二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订地点 | 休宁县公共交通有限公司 |
| 2 | 供货完成时限 | 合同签订后10日内供货至指定地点并安装调试完毕 |
| 3 | 货物包装运输要求 | 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| 4 | 货物质保期 | 一年 |
| 5 | 货物售后服务 | 有专门的售后服务人员，有完备的质量问题响应机制，提供相应的售后服务联系方式。 |
| 6 | 验收 | 采购人和相关部门根据谈判文件要求和谈判响应文件承诺进行验收 |
| 7 | 付款 | 付款人：休宁县公共交通有限公司 付款方式：供货安装调试完毕且验收合格后一个月内支付合同总价的95%，余款在质保期满后，无质量及售后问题，10个工作日内支付。 |
| 8 | 履约保证金 | 成交供应商在签订合同时应按照采购文件规定向采购人提交合同金额的5%。 可采用转账、电汇、支票、汇票、本票、保险、保函等非现金形式。 成交供应商按投标承诺履约完成后予以退还。 |